# 1. ACT ： 算法 / 模型逻辑

ACT模型 | 斯坦福ALOHA团队 | Action Chunking Transformer

致⼒于低价值硬件发挥出⾼精度操作的性能

不管⽤什么模型都是经历下⾯的循环

下⾯省略了⼀些细节代码， 只保留核⼼部分

@safe_stop_image_writer def record_loop():

"""

核⼼控制循环： 负责观测获取、 动作推理、 指令发送及数据保存。

该循环体现了： 观测 -> 推理 -> 动作 -> 执⾏ -> 等待 的完整链路。

"""

# 检查数据集帧率与请求帧率是否匹配， 确保控制频率⼀致性

if dataset is not None and dataset.fps != fps:

raise ValueError(f"The dataset fps should be equal to requested fps ({datase

# 如果提供了策略模型（如 ACT） ， 在开始前重置其内部状态（如 Transformer 的缓存）

if policy is not None: policy.reset()

timestamp = 0

start_episode_t = time.perf_counter() # 记录回合开始的绝对时间

# 主循环： 在指定的回合时间内持续运⾏

while timestamp < control_time_s:

start_loop_t = time.perf_counter() # 记录本帧循环的开始时间

# 检查是否通过键盘等事件触发了提前退出

if events["exit_early"]: events["exit_early"] = False break

# --- ① 获取观测 (Observation) ---

# 链路： 机器⼈硬件 -> 内核驱动缓冲区 -> Python dict

observation = robot.get_observation()

# 如果需要保存数据或执⾏策略，  将原始观测转换为数据集定义的特征格式

if policy is not None or dataset is not None:

observation_frame = build_dataset_frame(dataset.features, observation, p

# --- ② 推理/获取动作 (Action Generation) --- if policy is not None:

# ⾃主模式： 调⽤神经⽹络模型（如 ACT） 预测动作值

action_values = predict_action( observation_frame,

policy, get_safe_torch_device(policy.config.device), policy.config.use_amp,

task=single_task, robot_type=robot.robot_type,

)

# 将张量结果映射回机器⼈的动作特征键值对

action = {key: action_values[i].item() for i, key in enumerate(robot.act

# --- ③ 动作发送 (Send Action) ---

# 链路： Python -> os.write -> TTY/ACM -> USB Controller (DMA) -> 机器⼈控制器

# 注意： 此处 send_action 在数据提交给内核/硬件队列后即返回， 与物理传输并⾏

sent_action = robot.send_action(action)

# --- 数据记录 (Logging) --- if dataset is not None:

# 构建动作帧并将其与观测帧合并， 存⼊数据集缓冲区

action_frame = build_dataset_frame(dataset.features, sent_action, prefix frame = {**observation_frame, **action_frame}

dataset.add_frame(frame, task=single_task) # --- ④ 频率对⻬ (Busy Wait) ---

# 计算本轮逻辑消耗的时间

dt_s = time.perf_counter() - start_loop_t

# 忙等： 等待直到填满 1/fps 的时⻓， 确保控制频率稳定， --dataset.fps int： Limit the f # 此时硬件正在通过 DMA 并⾏发送动作包

busy_wait(1 / fps - dt_s) # 更新回合已持续的时间

timestamp = time.perf_counter() - start_episode_t

观测->推理->动作->执⾏->...的循环

FPS如果⼤的话有可能会达到USB发送->推理->发送的循环的极限

感觉可以从提升USB发送速度->提升FPS->提升模型速度来对整体进⾏优化

def predict_action():

# 浅拷⻉观测数据， 避免修改原始数据源

observation = copy(observation)

with (

# 开启推理模式： 禁⽤梯度计算， 减少内存消耗并加速计算

torch.inference_mode(),

# 如果使⽤ CUDA 且开启了混合精度(AMP)， 则启⽤⾃动混合精度上下⽂

torch.autocast(device_type=device.type) if device.type == "cuda" and use_amp

):

# 遍历所有观测特征（如图像、 关节⻆度等） ， 将其转换为 PyTorch 格式

for name in observation:

# 将 NumPy 数组转换为 PyTorch 张量

observation[name] = torch.from_numpy(observation[name])

# 针对图像数据的特殊预处理：

if "image" in name:

# 归⼀化： 将像素值从 [0, 255] 映射到 [0, 1.0] 的 float32 类型 observation[name] = observation[name].type(torch.float32) / 255 # 维度转换： 将 (H, W, C) 转换为 PyTorch 要求的 (C, H, W) 格式

observation[name] = observation[name].permute(2, 0, 1).contiguous()

# 增加批次维度 (Batch Dimension)， 将形状变为 (1, C, H, W) observation[name] = observation[name].unsqueeze(0)

# 将数据移动到计算设备（如 CPU、 CUDA 或 MPS） observation[name] = observation[name].to(device)

# 注⼊任务描述和机器⼈类型信息（⽤于多任务策略）

observation["task"] = task if task else "" observation["robot_type"] = robot_type if robot_type else ""

# --- 核⼼推理阶段 ---

# 调⽤策略模型的 select_action ⽅法， 根据当前观测计算动作

# 对于 ACT 模型， 这会通过 Transformer 的编码器-解码器⽣成动作序列

action = policy.select_action(observation)

# 移除推理结果中的批次维度

action = action.squeeze(0)

# 将⽣成的动作移动回 CPU 内存， 以便后续通过串⼝(os.write)发送给硬件

action = action.to("cpu") return action

模型在  lerobot/src/lerobot/policies/act/configuration_act.py 和

lerobot/src/lerobot/policies/act/modeling_act.py

参考论⽂《使⽤低成本硬件学习细粒度双⼿动操作》

（https://huggingface.co/papers/2304.13705）  。

- 上半部分： Action Chunking（动作分块）

⼀次预测， ⼀段动作（t=0的时候预测0-4的动作， t=4的时候预测4-8的动作）

固定间隔更新： 机器⼈会依次执⾏这 4 个动作。 直到 t=4 时， 模型才会再次进⾏观测并预测下

⼀个动作块。

局限性： 这种⽅式虽然减少了推理频率， 但在两个动作块的交界处（例如 t=3 和 t=4 之间） 可能会出现动作不连贯或抖动。

- 下半部分： Action Chunking + Temporal Ensemble（时序集成）

是 ACT 实现⾼精度和平滑度的核⼼考虑。 它不再是每隔⼏步更新⼀次， ⽽是每⼀帧都更新， 但利⽤重叠的预测， 其实是⽤计算压⼒换动作平滑了。

滑动窗⼝式的预测：

在 t=0 时， 预测⼀组序列。

在 t=1 时， 再次观测并预测⼀组新的序列。 注意图中 t=1 的序列相对于 t=0 向右滑动了⼀格。

指数加权平均（加权求和）

系统会给这些重叠的动作分配权重（如图中显示的 [0.5, 0.3, 0.2, 0.1]） 。 越早预测的动作权重越⾼， 通过加权平均得到最终执⾏的动作。

- 左侧： 训练阶段的 CVAE 编码器 (Encoder)

输⼊： 包含当前时刻的机器⼈关节位置（joints） 和完整的专家动作序列（action sequence） 。

输出： 压缩成⼀个⻛格变量 z（style variable） 。

这个编码器仅在训练时使⽤， 推理的时候Encoder会被删除

- 右侧： 推理阶段的策略⽹络 (Decoder/Policy)

输⼊： 多视⻆图像、 关节状态、 ⻛格变量 z。 通过⼀个Transformer-Encoder和⼀个Decoder

输出：  ⼀次性预测出⼀个动作分块（action sequence/chunk） ，  未来⼏步的。

## 训练

- 训练集： 图⽚+动作序列（本质是模仿学习）

- 推理变量z： 将动作序列和关节数据映射到隐藏维度（512维） 。 经过带有 4 个⾃注意⼒块的

Transformer 编码器， 推导出 z 的均值和标准差， 并通过重参数化技巧采样出 z。

- 预测动作序列： 图像通过 ResNet18 提取特征并平坦化（flatten） 。 视觉特征、 关节数据和 z

⼀起进⼊策略的 Transformer 编码器。 Transformer 解码器（带有 7 个交叉注意⼒块） 输出预测的动作序列。

## 推理

与训练时的“预测”部分⼏乎⼀致， 唯⼀区别是 z 直接设为 0。

模型根据当前的实时观测（图像和关节） ， ⼀次性预测未来的⼀组动作序列。

这是其中⼀个模型，  也可以换成Diﬀusion/Pi0等模型。

# 内核编译安装

现在是可以原⽣编译安装了

# 内核评估

我问了AI

可以⽤系统原⽣的strace

(lerobot) vel@raspberrypi:~ $ strace -c -p 1632 strace: Process 1632 attached

^Cstrace: Process 1632 detached

| % time |  | seconds |  | usecs/call |  | calls |  | errors |  | syscall |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79.57 |  | 0.084754 |  | 2922 |  | 29 |  |  |  | wait4 |
| 6.91 |  | 0.007358 |  | 253 |  | 29 |  |  |  | clone |
| 2.89 |  | 0.003083 |  | 140 |  | 22 |  |  |  | futex |
| 2.68 |  | 0.002855 |  | 3 |  | 859 |  |  |  | epoll_pwait |
| 1.97 |  | 0.002098 |  | 3 |  | 528 |  |  |  | read |
| 1.34 |  | 0.001423 |  | 5 |  | 274 |  |  |  | openat |
| 1.14 |  | 0.001212 |  | 2 |  | 487 |  |  |  | close |
| 0.67 |  | 0.000709 |  | 1 |  | 361 |  |  |  | ioctl |
| 0.55 |  | 0.000581 |  | 1 |  | 324 |  |  |  | setsockopt |
| 0.41 |  | 0.000437 |  | 1 |  | 264 |  |  |  | newfstatat |
| 0.40 |  | 0.000422 |  | 5 |  | 81 |  |  |  | socketpair |
| 0.33 |  | 0.000347 |  | 2 |  | 136 |  |  |  | write |
| 0.24 |  | 0.000260 |  | 9 |  | 28 |  |  |  | io_uring_enter |
| 0.23 |  | 0.000241 |  | 3 |  | 78 |  | 26 |  | epoll_ctl |
| 0.18 |  | 0.000187 |  | 1 |  | 152 |  |  |  | rt_sigprocmask |
| 0.16 |  | 0.000175 |  | 3 |  | 52 |  |  |  | shutdown |
| 0.11 |  | 0.000112 |  | 12 |  | 9 |  |  |  | getpid |
| 0.09 |  | 0.000098 |  | 3 |  | 27 |  |  |  | pipe2 |
| 0.06 |  | 0.000061 |  | 1 |  | 47 |  |  |  | rt_sigaction |
| 0.05 |  | 0.000048 |  | 2 |  | 22 |  |  |  | recvmsg |
| 0.03 |  | 0.000035 |  | 2 |  | 17 |  |  |  | rt_sigreturn |
| 0.01 |  | 0.000009 |  | 1 |  | 5 |  |  |  | kill |
| 0.01 |  | 0.000006 |  | 1 |  | 4 |  |  |  | mprotect |
| 0.00 |  | 0.000003 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | madvise |
| 0.00 |  | 0.000000 |  | 0 |  | 3 |  |  |  | fcntl |
| 100.00 |  | 0.106514 |  | 27 |  | 3840 |  | 26 |  | total |

可以看到系统调⽤的总时⻓，  次数，  占⽐等。