本科生毕业设计(论文)

LeRobot平台感知——推理——执行流程的系统级性能剖析研究

System-Level Performance Profiling of Perception-Inference-Execution Pipeline in the LeRobot Framework

| 学 院： | 计算机学院 |
| --- | --- |
| 专 业： | 软件工程 |
| 班 级： | 08012204 |
| 学生姓名： | 俞乐楠 |
| 学 号： | 1120221303 |
| 指导教师： | 王勇 |

2026 年 5 月 10 日

原创性声明

本人郑重声明：所呈交的毕业设计（论文），是本人在指导老师的指导下独立进行研究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。

特此申明。

本人签名：            日 期：     年   月   日

关于使用授权的声明

本人完全了解北京理工大学有关保管、使用毕业设计（论文）的规定，其中包括：①学校有权保管、并向有关部门送交本毕业设计（论文）的原件与复印件；②学校可以采用影印、缩印或其它复制手段复制并保存本毕业设计（论文）；③学校可允许本毕业设计（论文）被查阅或借阅；④学校可以学术交流为目的,复制赠送和交换本毕业设计（论文）；⑤学校可以公布本毕业设计（论文）的全部或部分内容。

本人签名：            日 期：     年   月   日

指导老师签名：               日 期：     年   月   日

LeRobot平台感知——推理——执行流程的系统级性能剖析

# 摘　要

本文面向LeRobot框架下ACT策略在SO-101六自由度机械臂上的在线控制任务，研究树莓派5边缘平台中感知、推理与执行流程的系统级性能瓶颈。针对现有研究多关注模型压缩或通信优化、较少分析运行时、内核调度和设备I/O路径的问题，本文构建了覆盖推理框架层、运行时层、内核层和硬件I/O层的四层性能分析模型，并结合ftrace、strace和内核插桩方法，对系统端到端时延和模块级时间分布进行量化分析。

实验结果表明，在30FPS目标配置下，系统同步执行时实测帧率约为18.7FPS，与目标仍存在明显差距。工具校准实验显示，延迟导出的ftrace使帧率下降13.9%，明显小于strace的40.9%，可用于后续定量分析。进一步分析发现，ACT前向推理是主要瓶颈，单次完整推理平均耗时约1925 ms，其中视觉编码与Transformer模块占主要比例；摄像头异步预取后主线程感知开销较低，舵机写入系统调用仅为微秒级，执行阶段主要受1 Mbps波特率和半双工总线限制。针对推理瓶颈，本文设计并验证了异步推理方案。在当前平台的单轮扫描实验中，当异步推理触发阈值取0.30时，系统有效控制频率达到27.42 FPS，相比同步基线提升70.0%。结果表明，系统级分层剖析能够有效定位边缘机器人在线控制的真实性能瓶颈，异步推理能够在不改变模型结构的条件下显著提升控制频率。

关键词：基础软件；Linux内核；系统级性能剖析；异步推理；机器人控制；ACT策略；LeRobot

注：页脚内容为页码，宋体、五号，居中排列。阅后删除此文本框。

System-Level Performance Profiling of Perception-Inference-Execution Pipeline in the LeRobot Framework

# Abstract

In order to study the system-level performance bottlenecks of the online control loop of the ACT policy in the LeRobot framework on an SO-101 six-degree-of-freedom robotic arm, this work uses Raspberry Pi 5 as the edge platform and builds a four-layer profiling model covering the inference framework, runtime, kernel, and hardware I/O. Using ftrace, strace, and custom kernel instrumentation, the end-to-end latency and module-level time distribution are quantitatively analyzed.

The results show that, under a 30 FPS target configuration, the synchronous system reaches only about 18.7 FPS. Tool-calibration experiments show that deferred ftrace causes a 13.9% FPS drop, much smaller than the 40.9% drop caused by strace, and is therefore suitable for later quantitative analysis. ACT forward inference is identified as the dominant bottleneck, with an average latency of about 1925 ms per full pass, while the visual encoder and Transformer account for most of the cost. After asynchronous camera prefetching, perception overhead on the main thread becomes small, and the servo write syscall remains at the microsecond level; the execution stage is mainly constrained by the 1 Mbps baud rate and the half-duplex bus. To address the inference bottleneck, this work designs and validates an asynchronous inference scheme. In the current single-run sweep, setting the asynchronous inference trigger threshold to 0.30 yields an effective control rate of 27.42 FPS, a 70.0% improvement over the synchronous baseline. The results show that system-level layered profiling can effectively locate the real bottlenecks of edge robotic online control, and that asynchronous inference can significantly improve control frequency without changing the model structure.

Key Words: fundamental software; Linux kernel; system-level performance profiling; asynchronous inference; robotic control; ACT policy; LeRobot

目　录

摘　要	I

Abstract	II

第1章 引言	1

1.1 研究背景与意义	1

1.1.1 三级题目	1

1.2 国内外研究现状	2

结　论	5

参考文献	6

附　录	8

致　谢	9

注：在目录页面中点击鼠标右键，选择“更新域”，在弹出窗口中选择“更新整个目录”，确定即可自动生成目录。章、节标题和页码，字体：宋体，字号：小四，不加粗。阅后删除此文本框。

第1章 引言

1.1 研究背景与意义

1.1.1 三级题目

近年来，协作机器人与自主移动机器人在工业制造、仓储物流、医疗服务等领域加速落地，成为推动产业智能化转型的核心载体。视觉-语言-动作（Vision-Language-Action,VLA）大模型将视觉感知与动作决策统一到端到端神经网络中，显著拓展了机器人在开放场景下的泛化能力。在此背景下，如何在资源受限的边缘平台上高效、可靠地运行机器人智能软件，已成为制约机器人大规模部署的关键问题。

从技术栈角度看，机器人系统通常由三个层次组成。硬件层涵盖上位机（嵌入式计算板）、传感器（摄像头、力传感器）、执行器（电机、舵机）与机械结构，决定机器人的物理感知与运动能力；算法层包括视觉感知、策略规划与运动控制，以ACT和Diffusion Policy等端到端模型为代表；基础软件层则由操作系统、通信中间件和推理框架构成，向下管理硬件资源，向上支撑算法模型的运行。本文的研究聚焦于基础软件层：操作系统的内核调度策略、系统调用路径与设备驱动模型，以及推理框架的线程管理与算子调度，共同决定着机器人系统的硬件生态兼容性、推理性能、决策准确性、运行可靠性和系统安全性，是整个机器人软件栈性能与可信度的基础。

面向机器人基础软件的研究已有大量探索，但仍存在明显不足。广义上，机器人基础软件涵盖三个方向：操作系统内核、推理库、以及专用于机器人的通信工具。

在操作系统内核层面，Linux及其实时化改造方案仍是机器人系统最常见的承载平台，其通信栈、调度器行为与内核抢占机制会直接影响控制循环的时延和抖动；而更轻量的实时系统虽然在调度开销上更有优势，却往往难以直接承载完整的深度学习推理栈和复杂设备生态。

在推理库层面，PyTorch、TFLite等框架各有侧重，均以“外挂式”方式接入操作系统：其内置线程池（OpenMP）的调度与OS内核CFS（Completely Fair Scheduler，完全公平调度器）相互独立，在资源受限平台上容易引发调度冲突，造成额外的上下文切换与futex等待开销。

在机器人专用通信工具层面，ROS/ROS2显著降低了多节点系统的开发门槛，其组件化工作进一步改善了节点部署与通信组织方式，ros2_tracing等追踪框架也为系统分析提供了更好的观测手段，但节点通信、执行时序与消息传递延迟仍然受到底层操作系统调度与中间件实现的共同影响。

更根本的问题在于，现有性能优化与分析工作多聚焦于单一层次。主流优化路径往往集中在模型压缩、模型结构改进或硬件通信链路调优上，而对推理运行时、Python线程行为、OS内核调度、系统调用阻塞与设备I/O栈等基础软件因素关注不足。系统性能分析方法论强调，应从应用、运行时、操作系统和硬件路径联合定位瓶颈。近期AMS也表明，OS层原语会直接影响机器人推理管理的性能与可靠性。这使得许多工作虽然能够报告端到端延迟或单点优化收益，却缺乏从AI推理框架层到OS内核层的跨层次联合剖析，难以回答“瓶颈究竟在哪一层、由什么原因导致”等关键问题。

针对上述研究缺口，本文以HuggingFace LeRobot框架下ACT策略在树莓派5（4核ARM Cortex-A76处理器，4GB LPDDR4X，无GPU）上的在线推理为研究对象，系统开展机器人基础软件的跨层次性能剖析。本文实验表明，单次ACT完整推理耗时1924.8ms，其中ResNet18视觉编码器占66.6%（1281ms）为第一瓶颈；在chunk_size=100的同步推理配置下实测帧率仅18.7fps，距30fps目标仍有约38%缺口。通过推理异步化优化（异步推理触发阈值取0.30），有效帧率提升至27.42fps（相对提升70%），基本接近实时目标。本文提出覆盖AI推理框架层、Python运行时层、OS内核层和硬件I/O层的四层性能分析模型，建立面向“观测-推理-执行”紧耦合场景的多工具联合剖析方法，通过Python阶段计时、strace工具校准、ftrace追踪与内核自定义插桩，端到端量化各阶段时间开销，定位ResNet18编码器为第一瓶颈（占66.6%），揭示strace带来40.9%FPS下降，验证ftrace的低扰动必要性，为嵌入式机器人基础软件的性能优化提供明确的优先级依据。

1.2 国内外研究现状

机器人基础软件层面的研究可大致归为三个方向：操作系统、通信构件与开发SDK；本节按此三个方向梳理国内外现有工作，并指出研究空白。

在操作系统层面，研究核心是实时性保证。标准Linux内核基于CFS公平调度，不提供硬实时保证；PREEMPT-RT补丁通过把内核大段代码改为可抢占，将ARM嵌入式平台上的网络通信最坏延迟降低，是目前机器人控制系统最主流的Linux实时化方案；但仅有PREEMPT-RT还不够，并发流量下仍需cpusets CPU绑核隔离才能维持有界延迟。ROS2实时性研究综述进一步指出，内核Executor与定制调度器是该方向密集投入的研究分支。近期AMS将action context、action exception、action replay三个OS原语融入VLA推理管理，在真实机械臂任务上将成功率提升，执行步数减少，表明OS层机制对机器人推理的性能与可靠性具有直接影响。

在通信构件层面，ROS2以DDS（Data Distribution Service）为底层通信层，是学术界与工业界的事实标准；但其节点调度仍依赖Linux CFS，无硬实时保证。针对ARM嵌入式平台的实测表明，节点组合方式对CPU占用与消息延迟有显著影响；在树莓派3/4等平台上，Linux网络栈被发现是制约硬实时以太网通信的主要瓶颈。为支撑此类分析，ros2_tracing提供了基于LTTng的低开销追踪框架，可在不显著扰动主循环的条件下获取ROS2节点调度与消息传递的精细时序。

在SDK层面，深度学习推理框架是机器人基础软件最核心的组成之一。TFLite面向MCU级极端受限场景，支持INT8量化与ARM NEON SIMD加速；ONNX Runtime通过KleidiAI算子库在ARM64上实现性能提升；PyTorch则提供TorchScript与CPU优化，是LeRobot等机器人开源框架的默认推理后端。在机器人生态软件方面，HuggingFace LeRobot等以Python为主的开源框架快速降低了ACT、Diffusion Policy等策略的训练与部署门槛，但围绕其性能特性的研究仍以模型精度与吞吐量为主要评估维度。更关键的是，上述推理框架与生态软件均以“外挂式”方式接入操作系统：其内置线程池（OpenMP）的调度与OS内核CFS调度器相互独立，在资源受限平台上容易引发调度冲突，引入额外的futex阻塞与上下文切换开销，而这一类内核层耦合开销迄今缺乏系统性量化。

综上，已有工作多聚焦于上述三个层面中的单一层面：或针对内核做实时化改造、或评估通信中间件的延迟、或优化推理框架的算子性能；即便涉及多层（如ros2_tracing联合用户态-内核态追踪），其覆盖范围也仅限于ROS2通信链路。从Python运行时到AI推理框架再到Linux内核这条贯穿机器人推理主循环的端到端调用链，迄今仍缺乏系统性的跨层次联合剖析。本文的研究方向正是跨层次联合延迟分析：建立覆盖AI推理框架层、Python运行时层、OS内核层与硬件I/O层的四层性能模型，通过ftrace等工具联合剖析，端到端定位ARM嵌入式平台上机器人推理主循环的真实瓶颈所在。

1.2 研究目标

本文以LeRobot为代表的机器人软硬件栈为研究对象，构建覆盖AI推理框架层、Python运行时层、OS内核层与硬件I/O层的跨层次性能分析框架，弥补现有工作偏重模型或硬件通信单点优化、较少量化基础软件影响的不足，发现各阶段性能瓶颈，进行系统性量化测量，为后续性能优化提供实验依据。

第2章 实验环境构建

2.1 实验平台选型

本文选用LeRobot——HuggingFace推出的开源机器人学习库，官方定位为“通过端到端学习让机器人AI更易获取”，提供从数据采集、模型训练到在线部署的完整工具链，支持ACT、Diffusion Policy等模仿学习策略。LeRobot以单进程Python脚本串行执行观测-推理-执行三阶段，无分布式依赖；相比之下，基于ROS2的方案以DDS为底层通信中间件，单次跨节点消息传递引入1–5ms延迟，DDS守护进程还额外占用CPU与内存；第4章的剖析将表明通信开销远低于推理开销，引入ROS2只会带来不必要的测量干扰。

推理主机选用树莓派5（ARM Cortex-A76，4核，4GB LPDDR4X，无GPU），搭配SO-101六自由度机械臂与两路USB摄像头。SO-101是LeRobot配套的低成本开源机械臂，结构件可3D打印，具备完整的遥操作与部署支持。实验搭建了两个SO-101 follower，每个含6个舵机，由一块驱动板统一控制；在线推理实验只使用其中一个follower，两路摄像头（手眼与固定）均通过OpenCV采集。

表2-1 SO-101机械臂关节与相机编号说明

| 编号 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | shoulder_pan | 底座水平旋转关节 |
| 2 | shoulder_lift | 肩部俯仰关节 |
| 3 | elbow_flex | 肘部弯曲关节 |
| 4 | wrist_flex | 腕部弯曲关节 |
| 5 | wrist_roll | 腕部滚转关节 |
| 6 | gripper | 夹爪（末端执行器） |
| C1 | handeye camera | 手眼相机，随臂运动，采集末端视角图像 |
| C2 | fixed camera | 固定相机，俯视工作台，采集场景全局图像 |

图2-1 SO-101机械臂实物

正文部分：宋体、小四；正文行距：22磅；间距段前段后均为0行。【阅后删除此段】

图、表居中，图注标在图下方，表头标在表上方，宋体、五号、居中，1.25倍行距，间距段前段后均为0行，图表与上下文之间各空一行。【阅后删除此段】

图-示例：【阅后删除此段】

图1-1 标题序号

表-示例：【阅后删除此段】

表1-1 统计表

| 项目 | 产量 | 销量 | 产值 | 比重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 手机 | 1000 | 10000 | 500 | 50% |
| 计算机 | 5500 | 5000 | 220 | 22% |
| 笔记本电脑 | 1100 | 1000 | 280 | 28% |
| 合计 | 17600 | 16000 | 1000 | 100% |

公式标注应于该公式所在行的最右侧。对于较长的公式只可在符号处（+、-、*、/、≤≥等）转行。在文中引用公式时，在标号前加“式”，如式（1-2）。【阅后删除此段】

公式-示例：【阅后删除此段】

(1-1)

结　论

本文结论……。

结论作为毕业设计（论文）正文的最后部分单独排写，但不加章号。结论是对整个论文主要结果的总结啊实打实的，是大家。在结论中应明确指出本研究的创新点，对其应用前景和社会、经济价值等加以预测和评价，并指出今后进一步在本研究方向进行研究工作的展望与设想。结论部分的撰写应简明扼要，突出创新性。【阅后删除此段】

结论正文样式与文章正文相同：宋体、小四；行距：22磅；间距段前段后均为0行。【阅后删除此段】

注：此部分蓝色字体为注释，阅后可删除；黑色字体为具体示例。

阅后删除此文本框。

注：此处无需更改。阅后删除此文本框。

参考文献

参考文献书写规范

参考国家标准《信息与文献参考文献著录规则》【GB/T 7714—2015】，参考文献书写规范如下：

1. 文献类型和标识代码

普通图书：M     会议录：C       汇编：G          报纸：N

期刊：J        学位论文：D       报告：R          标准：S

专利：P        数据库：DB     计算机程序：CP   电子公告：EB

档案：A         舆图：CM       数据集：DS        其他：Z

2. 不同类别文献书写规范要求

期刊

[序号] 主要责任者. 文献题名[J]. 刊名, 出版年份, 卷号(期号): 起止页码.

[1] 余雄庆. 飞机总体多学科设计优化的现状与发展方向[J]. 南京航空航天大学学报, 2008, 40(4): 417-426.

[2] Hajela P, Bloebaumj C L, Sobieszczanski-Sobieski J. Application of Global Sensitivity Equations in Multidisciplinary Aircraft Synthesis[J]. Journal of Aircraft, 1990, 27(12): 1002-110.

普通图书

[序号] 主要责任者. 文献题名[M]. 出版地: 出版者, 出版年: 起止页码.

[3] 张伯伟. 全唐五代诗格会考[M]. 南京: 江苏古籍出版社, 2002: 288.

[4] O’BRIEN J A. Introduction to information systems[M]. 7th ed. Burr Ridge, III: Irwin, 1994.

会议论文集

[序号] 主要责任者．题名:其他题名信息[C]. 出版地: 出版者, 出版年.

[5] 雷光春. 综合湿地管理: 综合湿地管理国际研讨会论文集[C]. 北京: 海洋出版社, 2012.

专著中析出的文献

[序号] 析出文献主要责任者. 析出题名[M]//专著主要责任者. 专著题名. 出版地: 出版者, 出版年: 起止页码.

[6] 白书农. 植物开花研究[M]//李承森. 植物科学进展. 北京: 高等教育出版社, 1998: 146-163.

学位论文

[序号] 主要责任者. 文献题名[D]. 保存地: 保存单位, 年份.

[7] 张和生. 嵌入式单片机系统设计[D]. 北京: 北京理工大学, 1998.

[8] Sobieski I P. Multidisciplinary Design Using Collaborative Optimization[D]. United States -- California: Stanford University, 1998.

报告

[序号] 主要责任者. 文献题名[R]. 报告地: 报告会主办单位, 年份.

[9] 冯西桥. 核反应堆压力容器的LBB分析[R]. 北京: 清华大学核能技术设计研究院, 1997.

[10] Sobieszczanski-Sobieski J. Optimization by Decomposition: A Step from Hierarchic to Non-Hierarchic Systems[R]. NASA CP-3031, 1989.

专利文献

[序号] 专利所有者. 专利题名:专利号[P]. 公告日期或公开日期[引用日期]. 获取和访问路径. 数字对象唯一标识符.

[11] 姜锡洲. 一种温热外敷药制备方案: 881056078 [P]. 1983-08-12.

国际、国家标准

[序号] 主要责任人. 题名: 其他题名信息[S]. 出版地: 出版者, 出版年: 引文页码.

[12] 全国信息与文献标准化技术委员会. 文献著录: 第4部分 非书资料: GB/T 3792.4-2009[S].  北京: 中国标准出版社, 2010: 3.

报纸文章

[序号] 主要责任者. 文献题名[N]. 报纸名, 年(期): 页码.

[13] 谢希德. 创造学习的思路[N]. 人民日报, 1998-12-25(10).

电子文献

[序号] 主要责任者. 电子文献题名[文献类型/载体类型]. (发表或更新日期) [引用日期]. 获取和访问路径. 数字对象唯一标识符.

[14] 姚伯元. 毕业设计(论文)规范化管理与培养学生综合素质[EB/OL]. [2005-02-02]. 中国高等教育网教学研究.

关于参考文献的未尽事项可参考国家标准《信息与文献参考文献著录规则》（GB/T 7714—2015）

注：此处无需更改。阅后删除此文本框。

附　录

附录相关内容…

附录是毕业设计（论文）主体的补充项目，为了体现整篇文章的完整性，写入正文又可能有损于论文的条理性、逻辑性和精炼性，这些材料可以写入附录段，但对于每一篇文章并不是必须的。附录依次用大写正体英文字母A、B、C……编序号，如附录A、附录B。【阅后删除此段】

附录正文样式与文章正文相同：宋体、小四；行距：22磅；间距段前段后均为0行。【阅后删除此段】

注：此处无需更改。阅后删除此文本框。

致　谢

值此论文完成之际，首先向我的导师……

致谢正文样式与文章正文相同：宋体、小四；行距：22磅；间距段前段后均为0行。【阅后删除此段】